Программа учебной практики

Перечень учебно-производственных работ по профессии «Швея»-10мес.

| № темы | Наименование темы | Кол-во часов на тему | № урока | Тема урока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручные работы | 6 | 1 | Организация рабочего места. Приемы выполнения ручных стежков и строчек, пришивание фурнитуры. |
| 2 | Машинные швы | 24 | 2-3 | Организация рабочего места, освоение навыков работы на швейной машине, техническое обслуживание швейных машин. Приемы выполнения соединительных швов. |
|  |  |  | 4-5 | Приемы выполнения краевых швов. |
|  |  |  | 6-7 | Приемы выполнения отделочных швов. |
| 3 | Влажно-тепловые операции. | 12 | 8-9 | Приемы выполнения влажно-тепловых операций. |
| 4 | Обработка деталей и узлов швейных изделий. | 84 | 10-11 | Приемы обработки вытачек различных фасонов |
|  |  |  | 12-13 | Приемы обработки клапанов, хлястиков, пат, листочек. |
|  |  |  | 14-15 | Приемы обработки накладных карманов различными способами и соединение их с изделием. |
|  |  |  | 16 | Приемы обработки накладных карманов различными способами и соединение их с изделием. |
|  |  |  | 17 | Приемы обработки объемных накладных карманов с клапаном. |
|  |  |  | 18-19 | Приемы обработки прорезного кармана с листочкой. |
|  |  |  | 20 | Приемы обработки прорезного кармана в рамку. |
|  |  |  | 21 | Приемы обработки воротников различными способами. |
|  |  |  | 22 | Приемы обработки воротника с отрезной стойкой в мужской сорочке. |
|  |  |  | 23 | Приемы обработки низа рукава с манжетой. |
| 5 | Изготовление швейных изделий | 450 | 24 | Изготовление КПБ |
|  |  |  | 25 | Изготовление сорочки мужской Обработка воротника, манжет. |
|  |  |  | 26 | Обработка и соединение карманов и клапанов. |
|  |  |  | 27 | Обработка края борта настрочной планкой. Обработка плечевых срезов, кокеток, |
|  |  |  | 28 | Втачивание воротника, рукавов, обработка боковых срезов, |
|  |  |  | 29 | Обработка низа изделия, низа рукавов, окончательная отделка. |
|  |  |  | 30 | Изготовление халата женского Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов, обработка и настрачивание карманов. |
|  |  |  | 31 | Обработка края борта подбортом, обработка и втачивание воротника, обработка низа изделия. |
|  |  |  | 32 | Обработка и втачивание рукавов и окончательная отделка. |
|  |  |  | 33 | Изготовление халата женского Обработка вытачек и рельефов, боковых и плечевых срезов, обработка и настрачивание карманов. |
|  |  |  | 34 | Обработка края борта подбортом, обработка и втачивание воротника, обработка полупоясов. |
|  |  |  | 35 | Обработка и втачивание рукавов, обработка низа изделия, окончательная отделка. |
|  |  |  | 36 | Изготовление прямой классической юбки Обработка вытачек, среднего шва со шлицей, боковых швов. Обработка подкладки. |
|  |  |  | 37 | Обработка застежки тесьмой-молнией, соединение юбки с подкладкой, обработка верхнего среза поясом, обработка низа. Окончательная отделка юбки |
|  |  |  | 38 | Изготовление прямой классической юбки Обработка вытачек, среднего шва заднего полотнища с разрезом, боковых швов. Обработка подкладки. |
|  |  |  | 39 | Обработка застежки тесьмой-молнией, соединение юбки с подкладкой, обработка верхнего среза поясом, обработка низа. Окончательная отделка юбки |
|  |  |  | 40 | Изготовление конической юбки. |
|  |  |  | 41 | Изготовление мужских брюк (классических) Обработка вытачек. ВТО передних и задних половинок брюк. Соединение передних половинок с подкладкой. Обметывание срезов. Заготовка мелких деталей (шлевок, клапанов, деталей застежки) |
|  |  |  | 42 | Обработка задних прорезных карманов (карман с клапаном или карман в рамку) |
|  |  |  | 43 | Обработка боковых карманов с отрезным бочком, соединение боковых швов. |
|  |  |  | 44 | Обработка застежки, обработка верхних срезов полупоясами. |
|  |  |  | 45 | Обработка шаговых срезов. Обработка среднего шва. Обработка низа брюк. Окончательная отделка |
|  |  |  | 46 | Изготовление мужских брюк (классических) Обработка вытачек. ВТО передних и задних половинок брюк. Соединение передних половинок с подкладкой. Обметывание срезов. Заготовка мелких деталей (шлевок, клапанов, деталей застежки) |
|  |  |  | 47 | Обработка задних прорезных карманов (карман с клапаном или карман в рамку) |
|  |  |  | 48 | Обработка боковых карманов с отрезным бочком, соединение боковых швов. |
|  |  |  | 49 | Обработка застежки, обработка верхних срезов полупоясами. |
|  |  |  | 50 | Обработка шаговых срезов. Обработка среднего шва. Обработка низа брюк. Окончательная отделка. |
|  |  |  | 51 | Изготовление брюк рабочих. Обработка накладных карманов, клапанов, шлевок. Настрачивание усилителей в области колена и карманов на передних половинках. |
|  |  |  | 52 | Обработка боковых срезов. Настрачивание боковых карманов и клапанов. Обработка шаговых срезов. |
|  |  |  | 53 | Обработка среднего шва. Обработка застежки. |
|  |  |  | 54 | Обработка верхнего среза и низа брюк. Окончательная отделка. |
|  |  |  | 55 | Изготовление рабочей куртки с подкладкой. Обработка подкладки, капюшона. |
|  |  |  | 56 | Обработка карманов, клапанов, вешалки. Настрачивание боковых карманов. |
|  |  |  | 57 | Настрачивание нагрудных карманов. Притачивание кокеток к полочкам с клапанами. |
|  |  |  | 58 | Обработка края борта. Обработка плечевых швов. |
|  |  |  | 59 | Втачивание рукавов. Обработка боковых швов и нижних срезов рукавов. |
|  |  |  | 60 | Втачивание капюшона. Соединение изделия с подкладкой. |
|  |  |  | 61 | Обработка низа рукава. Обработка низа изделия. Окончательная отделка. |
|  |  |  | 62 | Изготовление брюк рабочих с подкладкой. Обработка подкладки. Обработка накладных карманов, клапанов, шлевок. |
|  |  |  | 63 | Обработка карманов на передних половинках с отрезным бочком. Обработка боковых срезов. |
|  |  |  | 64 | Настрачивание боковых карманов и клапанов. Обработка шаговых срезов. |
|  |  |  | 65 | Обработка среднего шва. Обработка застежки. Соединение с подкладкой. |
|  |  |  | 66 | Обработка верхнего среза и низа брюк. Окончательная отделка. |
|  |  |  | 67 | Изготовление рабочей куртки с подкладкой. Обработка подкладки, капюшона. |
|  |  |  | 68 | Обработка карманов, клапанов, вешалки. Настрачивание боковых карманов. |
|  |  |  | 69 | Настрачивание нагрудных карманов. Притачивание кокеток к полочкам с клапанами. |
|  |  |  | 70 | Обработка края борта. Обработка плечевых швов. |
|  |  |  | 71 | Втачивание рукавов. Обработка боковых швов и нижних срезов рукавов. |
|  |  |  | 72 | Втачивание капюшона. Соединение изделия с подкладкой. |
|  |  |  | 73 | Обработка низа рукава. Обработка низа изделия. Окончательная отделка. |
|  |  |  | 74 | Изготовление рабочих брюк с подкладкой. Обработка подкладки. Обработка накладных карманов, клапанов, шлевок. |
|  |  |  | 75 | Обработка карманов на передних половинках с отрезным бочком. Обработка боковых срезов. |
|  |  |  | 76 | Настрачивание боковых карманов и клапанов. Обработка шаговых срезов. |
|  |  |  | 77 | Обработка среднего шва. Обработка застежки. Соединение с подкладкой. |
|  |  |  | 78 | Обработка верхнего среза и низа брюк. Окончательная отделка. |
|  |  |  | 79 | Изготовление рабочей куртки с подкладкой. Обработка подкладки, воротника. |
|  |  |  | 80 | Обработка карманов, клапанов, вешалки. Настрачивание боковых карманов. |
|  |  |  | 81 | Настрачивание нагрудных карманов. Притачивание кокеток к полочкам с клапанами. |
|  |  |  | 82 | Обработка края борта. Обработка плечевых швов. |
|  |  |  | 83 | Втачивание рукавов. Обработка боковых швов и нижних срезов рукавов. |
|  |  |  | 84 | Втачивание воротника. Соединение изделия с подкладкой. |
|  |  |  | 85 | Обработка низа рукава. Обработка низа изделия. Окончательная отделка. |
|  |  |  | 86 | Изготовление брюк с подкладкой. Обработка подкладки. Обработка накладных карманов, клапанов, шлевок. |
|  |  |  | 87 | Обработка карманов на передних половинках с отрезным бочком. Обработка боковых срезов. |
|  |  |  | 88 | Настрачивание боковых карманов и клапанов. Обработка шаговых срезов. |
|  |  |  | 89 | Обработка среднего шва. Обработка застежки. Соединение с подкладкой. |
|  |  |  | 90 | Изготовление рабочей куртки с утепляющей прокладкой. Обработка подкладки с утепляющей прокладкой. |
|  |  |  | 91 | Обработка капюшона, карманов, клапанов, вешалки. |
|  |  |  | 92 | Настрачивание карманов. Притачивание кокеток к полочкам с клапанами. |
|  |  |  | 93 | Обработка края борта. Обработка плечевых швов. |
|  |  |  | 94 | Втачивание рукавов. Обработка боковых швов и нижних срезов рукавов. |
|  |  |  | 95 | Втачивание капюшона. Соединение изделия с подкладкой. Обработка низа рукава |
|  |  |  | 96 | Обработка низа изделия. Окончательная отделка. |
|  | Учебная практика всего | 576 |  |  |
|  | Производствен-ная практика | 306 |  |  |
|  | Всего: | 882 |  |  |

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ

НА ПЕРИОД УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

| Тема Программы | Учебные работы |  Рабочая норма времени на 1 изделие (час.) | Кол-во часов | Разряд работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охрана труда и правила внутреннего распорядка на предприятии Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности на предприятии. Ознакомление с расположением цехов, оборудованием, рабочими местами. Ознакомление с графиком работы, с работой на швейных потоках. |  | 6 |  |
| Выполнение комплексных работ. | Ознакомление с устройством специальных машин. Практическое ознакомление с заправкой, регулировкой и управлением специальными машинами. Определение и устранение возможных неполадок в работе швейной машины. Выполнение работ на специальных швейных машинах: петельных, пуговичных, закрепочных полуавтоматах. |  | 6 |  |
| Выполнение комплексных работ. | Изготовление куртки рабочей. Намелка линий на деталях кроя одежды: места расположения карманов, кнопок, петель, пуговиц, блочек. Обработка накладных и прорезных карманов. Обработка спинки с накладной кокеткой. Стачивание плечевых срезов. Обработка воротника, капюшона. Втачивание воротника и капюшона в горловину. Обработка рукавов, втачивание их в открытую пройму. Соединение среднего среза рукавов и боковых срезов. Обработка швов специальной тесьмой. Обработка нижнего среза куртки. Выполнение петель и пришивание пуговиц на специальных машинах. Выполнение влажно – тепловой обработки на специальном оборудовании. Проверка качества, чистка. упаковка. | 4 | 48 | 2-4 |
| Выполнение комплексных работ. | Изготовление рабочих брюк. Обработка накладных карманов на передних половинках и задних половинках брюк. Выполнение влажно – тепловой обработки задних половинок на специальном оборудовании. Соединение половинок брюк по боковым и шаговым срезам. Обработка среднего и бантового среза брюк. Обработка застежки брюк с тесьмой молнией или на пуговицы. Обработка пояса. Соединение пояса с верхним срезом брюк на специальной машине. Застрачивание нижнего среза брюк с закрытым срезом. Застрачивание нижнего среза специальной тесьмой. Подшивание нижнего среза на специальной машине потайного подшивочного стежка. Выполнение петель на специальной машине. Пришивание пуговиц на специальных машинах. Выполнение влажно – тепловой обработки на специальном оборудовании. Проверка качества изделия. Чистка и упаковка готовых изделий. | 2 | 36 | 2-4 |
| Выполнение комплексных работ. | Изготовление комбинезона рабочего. Обработка накладных карманов на передних половинках и задних половинках комбинезона. Выполнение влажно – тепловой обработки задних половинок на специальном оборудовании. Соединение половинок комбинезона по боковым срезам. Обработка накладного кармана в области боковых швов. Обработка среднего и бантового среза комбинезона. Обработка шаговых срезов. Обработка застежки комбинезона с тесьмой молнией или на пуговицы. Обработка бретелей. Обработка верхнего среза комбинезона обтачкой. Застрачивание нижнего среза комбинезона с закрытым срезом. Застрачивание нижнего среза специальной тесьмой. Выполнение петель на специальной машине. Пришивание пуговиц на специальных машинах. Выполнение влажно – тепловой обработки на специальном оборудовании. Проверка качества изделия. Чистка и упаковка готового изделия. | 4 | 30 | 2-4 |
| Выполнение комплексных работ. | Изготовление костюма медицинского (женского). Обработка вытачек или рельефов, боковых и плечевых срезов, обработка и настрачивание карманов. Обработка края борта подбортом и тесьмой-молнией (по модели), обработка и втачивание воротника, обработка низа изделия. Обработка и втачивание рукавов. Обметывание петель, пришивание пуговиц на полуавтоматах.(по модели) Окончательная отделка. Соединение боковых, шаговых, среднего срезов брюк. Обработка верхнего среза поясом с резинкой. Обработка низа брюк. Окончательная отделка. | 3 | 52 | 2-4 |
| Выполнение комплексных работ. | Изготовление костюма хирургического (мужского) Обработка и настрачивание накладных карманов на перед (на полочку) Соединение плечевых и боковых срезов. Обработка горловины обтачкой. Обработка рукавов и соединение их с проймами. Обработка низа блузы. Окончательная отделка. Соединение боковых, шаговых, среднего срезов брюк. Обработка верхнего среза поясом с резинкой. Обработка низа брюк. Окончательная отделка | 1 | 52 | 2-4 |
| Выполнение комплексных работ. | Изготовление халата медицинского (женского) Обработка вытачек или рельефов, боковых и плечевых срезов, обработка и настрачивание карманов. Обработка края борта подбортом и тесьмой-молнией (по модели), обработка и втачивание воротника, обработка низа изделия. Обработка и втачивание рукавов. Обметывание петель, пришивание пуговиц на полуавтоматах.(по модели) Окончательная отделка. | 2 | 76 | 2-4 |
| Всего часов |  |  | 306 |  |