Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам).

| Элемент учебной дисциплины | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма контроля | Проверяемые У,З | Форма контроля | Проверяемые У,З |
| Раздел 1 Электрические и магнитные цепи |  |  |  |  |
| Тема1.1. Электрические цепипостоянного тока. | Устный опрос. Пракическое занятие 1: «Закон Ома» Практическое занятие 2: «Смешанное соединение резисторов». Практическое занятие 3: Применение законов Кирхгофа Практическое занятие 4: «Расчет цепей постоянного тока». | У1-У5 З1-З3 | Практические занятия, отчет | У1-У5 З1-З3 |
| Тема 1.2 Электромагнетизм | Устный опрос Практическое занятие 5: «Изучение явления электромагнитной индукции» Практическое занятие 6: «Расчет неразветвленной магнитной цепи» | У1-У5 З1-З3 | Практические занятия. Отчет | У1-У5 З1-З3 |
| Тема1.3 Электрические цепи переменного тока. | Устный опрос. Практическое занятие 7: «Расчет трехфазных цепей переменного тока» Практическое занятие 8:«Трехфазные электрические сети» Практическое занятие 9:«Резонанс напряжений в цепи синусоидального тока» Практическое занатие. 10:«Резонанс токов в цепи синусоидального тока» | У1-У5 З1-З3 | Практические занятия, отчет | У1-У5 З1-З3 |
| Раздел 2 Электротехническиеустройства |  |  |  |  |

| Тема2.1 Электрические измерения и электрические машины | Устный опрос. Практическое занятие 11:«Измерительные приборы» Практическое занятие 12:«Двигатели переменного и постоянного тока» | У1-У5 З1-З3 | Практические занятия, | У1-У5 З1-З3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема2.2 Трансформаторы | Устный опрос. | У1-У5 З1-З3 | тест | У1-У5 З1-З3 |

##### Задания на дифференцированный зачет по учебной дисциплине «Электротехника» Вариант 1

- Что такое электрический ток?

а) Упорядоченное движение электрически заряженных частиц.

б) Разность потенциалов между двумя точками в электрической цепи.

в) Часть потребляемой энергии от источника, направленная на создание магнитного поля.

- Единица измерения силы тока это;

а) Вольт;

б)Ампер; в) Ом;

г)Ватт.

- Единица измерения электрического напряжения это:

а) Ом;

б)Ампер; в) Вольт; г) Ватт.

- Ток считается постоянным в том случае, если в течение времени:

а) его величина меняется, а направление сохраняется;

б) он протекает по цепи с неизменным сопротивлением;

в) его величина и направление неизменны.

- На рисунке изображен:

а)Конденсатор;

б)ИсточникЭДС; в) Амперметр;

г)Резистор.

- Выражение для закона Ома имеет вид: а) U = I∙R;

б)U=I/R;     в)I=P∙R;

г)R=ρ∙L/S.

- Узел электрической цепи это:

а) точка, потенциал которой условно равен нулю;

б) точка, в которой соединяется не менее 3-х ветвей;

в) точка с максимальным значением потенциала;

г) точка ветви между последовательно включенными элементами.

Е1

Е3

I2

Uab

R1

R2

R3

Сколько источников и приемников энергии в изображенной схеме?

а) так как нет числовых значений, это определить невозможно

б) 2источника, 3приемника;

в) 5источников, приемники отсутствуют;	I1

г) 2 приемника, 3 источника.

- Бытовые приборы в квартирах подключаются к электрической сети:

а) параллельно;

б) последовательно;

в) комбинированным последовательно-параллельным способом;

г) тип подключения зависит от мощности, потребляемой прибором.

а

I3

b

- Напряжение питания некоторой установки –20В. Потребляемый ток–5А. Тогда сопротивление установки равно:

а) 100Ом;

б) 4Ом;

в) 4Вт;

г) не хватает данных.

- Мощность электрической установки - 1кВт. Напряжение питания - 200В. Тогда потребляемый установкой ток равен:

а) 5Ом;

б) 200А.

в) 5А.

г) 50А.

- Для защиты источников энергии в случае аварийных ситуаций используются:

а) предохранители;

б) индикаторы; в)выпрямители;

г) счетчики электроэнергии.

- Как соединены элементы в изображенной электрической цепи?	R1

а) параллельно;

б) последовательно;

в) по схеме «звезда»;	R3R2

г) по схеме «треугольник».

I1

I2

I5

I3

I4

I1

I2

I5

I3

I4

Выражение,составленное по 1 закону Кирхгофа для изображенногоузла электрической цепи, имеет вид:

а)I1+I2+I3+I4+I5=0; б) -I1-I2+I3+I4 - I5=0;

в) I1-I2-I3+I4-I5=0;г) I1+I2+I3+I4+I5=E.

- Электрический ток считается переменным, если в течение времени: а) его величина меняется, а направление сохраняется;

б) он протекает по цепи с постоянно изменяющимся сопротивлением; в) он периодически изменяется и по величине, и по направлению.

- Отмеченный на графике интервал времени Т называется:

а) период;	U1

б) полуволна;

в) задержка распространения.

t

Т

- Синусоидальный ток i(t) описывается зависимостью: а) i(t)=Im∙sin(ω∙t+ψ);

б)i(t)=sin(I+1); в) i(t)= U/sint.

- Частота переменного тока f=50Гц. Тогда период Т равен:

а) 500 с;

б)0.02с;

в)300с;

г)50с.

- Изображенный на рисунке элемент называется:

а) конденсатор;	L

б) катушка индуктивности;

в) источник переменного сигнала; г) формирователь импульсов.

- Емкостное сопротивление конденсатора хс определяется: а) хс= 2∙π∙f;

б) хс= ω∙L; в)хс=1/ω∙С.

- Для возникновения резонанса напряжений в изображенной схеме должно выполняться

i

С

условие:	L

а) R+ω·L-1/(ω·C)=0 б) ω·L = 1/(ω·C)

в)R =1/(ω·C)	U	R

- Единицей измерения магнитной индукции является:

а) Фарад; б) Генри; в) Тесла; г) Ампер.

- Вещества, которые хорошо намагничиваются в магнитном поле, называются:

а) диэлектрики;

б)ферромагнетики; в) проводники.

- Электрическая машина работает в двигательном режиме, если она: а) преобразует электрическую энергию в механическую;

б) преобразует энергию солнца в электрическую энергию; в) преобразует механическую энергию в электрическую.

##### Заданиянадифференцированныйзачетпоучебнойдисциплине«Электротехника»

Вариант2

- Что такое электрический ток?

а) Упорядоченное движение электрически заряженных частиц.

б) Разность потенциалов между двумя точками в электрической цепи.

в) Часть потребляемой энергии от источника, направленная на создание магнитного поля.

- Единица измерения электрического сопротивления это:

а) Вольт;

б) Ампер; в) Ом;

г) Ватт.

- Единица измерения мощности это:

а)  Ом;

б) Ампер; в) Вольт; г)  Ватт.

- Ток считается постоянным в том случае, если в течение времени:

а) его величина меняется, а направление сохраняется;

б) он протекает по цепи с неизменным сопротивлением; в) его величина и направление неизменны.

- Нарисункеизображен:

а) Конденсатор;

б) Источник ЭДС;

в) Амперметр;

г) Резистор.

- Выражение для закона Ома имеет вид:

а) U = I∙R;

б) U=I/R; в) I=P∙R;

г) R=ρ∙L/S.

- Ветвь электрической цепи это:

а) точка, потенциал которой условно равен  нулю;

б) часть электрической цепи, в которой все элементы соединены последовательно;

в) часть электрической цепи, находящаяся между тремя узлами;

г) линия, соединяющая источники приемник в схеме.

- Сколько источников и приемников энергии в изображенной схеме?

а) так как нет числовых значений, это определить невозможно. б) 3 источника, 6 приемников;

в) 9приемников, источники отсутствуют; г) 6 источников, 3 приемника.

- Бытовые приборы в квартирах подключаются к электрической сети: а) параллельно;

б) последовательно;

в)комбинированным последовательно-параллельным способом;

г)тип подключения зависит от мощности, потребляемой прибором.

Е2	R3

I2

Е1

R5

I4

R1

I3

R4

I1	I5

R2

Е3

R6

- Напряжение питания некоторой установки –100В. Потребляемый ток–2А. Тогда сопротивление установки равно:

а) 50Ом;

б) 4Ом;

в) 50Вт;

г) не хватает данных.

- Мощность электрической установки - 2кВт. Напряжение питания -100В. Тогда потребляемый установкой ток равен:

а) 5Ом;

б) 20А.

в) 5А.

г) 50А.

- Для защиты источников энергии в случае аварийных ситуаций используются:

а) предохранители;

б) индикаторы; в) выпрямители;

г) счетчики электроэнергии.

R1	R2

Как соединены элементы изображенной электрической цепи? а) параллельно;

б) последовательно;	R3

в) по схеме «звезда»;

г) по схеме «треугольник».

- Электрический ток считается переменным, если в течение времени: а) его величина меняется, а направление сохраняется;

б) он протекает по цепи с постоянно изменяющимся сопротивлением;

в) он периодически изменяется и по величине, и по направлению.

- Отмеченный на графике интервал времени Т называется:

а) период;	U1

б) полуволна;

в) задержка распространения.

t

Т

- Синусоидальный ток i(t) описывается зависимостью:

а) i(t)=Im∙sin(ω∙t+ψ);

б) i(t)=sin(I+1);

в) i(t)=U/sint.

- Период переменного токаТ=10с.Тогда частота f равна:

а) 1с;

б) 0.1Гц;

в) 100Гц;

г) 10мГц.

- Изображенный на рисунке элемент называется:

а) конденсатор;

б) катушка индуктивности;

в) источник переменного сигнала; г) формирователь импульсов.

- Индуктивное сопротивление катушки индуктивности хL определяется: а) хL= 2∙π∙f;

б) хL= ω∙L; в)хL=1/ω∙С.

- Для возникновения резонанса напряжений в изображенной схеме должно выполняться

условие:	L

а) R +ω·L-1/(ω·C)=0

б) ω·L=1/(ω·C)	i

в) R=1/(ω·C)	U	R

С

22.Единицей измерения напряженности магнитного поля является: а) Фарад;

б) Генри; в) Тесла;

г) Ампер/метр.

- Вещества, которые плохо намагничиваются в магнитном поле, называются:

а) диэлектрики;

б) ферромагнетики;

в)парамагнетики.

- Электрическая машина работает в режиме генератора, если она: а) преобразует электрическую энергию в механическую;

б)преобразует энергию солнца в электрическую энергию; в) преобразует механическую энергию в электрическую.

##### Тест 1.

Выберите правильный ответ (один или несколько)

  - Величина ЭДС, на водимой в обмотке трансформатора, не зависит от…

а) марки стали сердечника

б) частоты тока в сети

в) амплитуды магнитного поля г) числа витков катушки

  - Трансформаторы необходимы для…

а)экономичной передачи распределения электроэнергии переменного тока

б) стабилизации напряжения на нагрузке

в) стабилизациитокананагрузке

г)повышениякоэффициентамощности

  - Как изменится магнитный поток в сердечнике трансформатора при увеличении тока нагрузки в три раза?

а) не изменится

б) уменьшится в три раза в) увеличится в три раза

г) увеличится незначительно д)уменьшится незначительно

  - Где применяют трансформаторы?

а) в линиях электропередачи б) в технике связи

в)в автоматике

г)в измерительной технике

д) во многих областях техники

  - Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи?

а) Амперметром б) Вольтметром в)Психрометром г) Ваттметром

  - Какие приборы способны измерить напряжение в электрической цепи?

а) Амперметры

б) Ваттметры

в) Вольтметры

г) Омметры

  - Отчего зависит степень поражения человека электрическим током?

а) от силы тока

б) от частоты тока

в) от напряжения

г) от всех перечисленных факторов

  - На каком законе основан принцип действия трансформатора?

а) На законе Ампера

б) На законе электромагнитной индукции

в) На принципе Ленца

г) На правиле буравчика

д) На законе Ома

  - Одно из важнейших достоинств цепей переменного тока по сравнению с цепямипостоянного тока:

а) Возможность передачи электроэнергии на дальние расстояния

б) Возможность преобразования электроэнергии в тепловую и механическую

в) Возможность изменения напряжения в цепи с помощью трансформатора

г) Возможность изменения тока в цепи с помощью трансформатора

д) Возможность передачи электроэнергии на близкие расстояния

  - Продолжить фразу - Ток, который не изменяется по направлению и по величине, называется    ПОСТОЯННЫМ

  - Продолжить фразу - Ток, который периодически через равные промежутки времени, изменяется как по направлению, так и по величине, называется ПЕРЕМЕННЫМ

  - Продолжить фразу- Аппарат, реагирующий на изменение какой-либо физической величины (например,тока,напряжения,давления,температуры,ит.д.)называется - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ

##### Критерии оценивания:

За правильный ответ - 1 бал Занеполныйответ-0,5балла

«5»-27-30баллов;

«4»-20-26баллов;

«3»-15-19баллов;

«2»-14балловиниже.